|  |  | ВИШ-16/ВРШ-16 |  | ВИШ-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 4 лопасти | 6 лопастей | 4 лопасти | 6 лопастей |
| 1 | Диаметр винта по внешним кромкам лопастей, мм | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
| 2 | Максимальная продолжительная частота вращения винта, об/мин | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 3 | Максимальная допустимая частота вращения винта,1) об/мин | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 |
| 4 | Угол установки лопастей на радиусе 0,75 на упоре переднего хода (максимальный), град | +34 | +34 | +34 | +34 |
| 5 | Угол установки лопастей на радиусе 0,75 на упоре заднего хода (максимальный), град | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 6 | Потребляемая мощность на швартовах, при положении лопастей на упоре переднего хода, кВт (л.с.)/об/мин | 122 (166) /1500 | 160 (218) /1500 | 336 (457) /1000 | 443 (600) /1000 |
| 7 | Тяга на швартовах, при положении лопастей на упоре переднего хода, кг/об/мин | 410 /1500 | 480 /1500 | 1090 /1000 | 1260 /1000 |
| 8 | Время полной перекладки лопастей (от упора переднего хода до упора заднего хода) не более, сек2) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Усилие на тяге управления шагом винта, максимальное, Н/об/мин2) | 1600/1500 | 2300/1500 | 4700/1000 | 7000/1000 |
| 10 | Момент инерции масс винта, кг*м2 | 1,946 | 2,906 | 8,29 | 12,29 |
| 11 | Масса винта в сборе, кг | 25/17 | 34/22 | 88 | 113 |

|  |  | ВИШ-14 |  | ВИШ-13,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 4 лопасти | 6 лопастей | 4 лопасти | 6 лопастей |
| 1 | Диаметр винта по внешним кромкам лопастей, мм | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 |
| 2 | Максимальная продолжительная частота вращения винта, об/мин | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 3 | Максимальная допустимая частота вращения винта,* об/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | Угол установки лопастей на радиусе 0,75 на упоре переднего хода (максимальный), град | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 5 | Угол установки лопастей на радиусе 0,75 на упоре заднего хода (максимальный), град | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 6 | Потребляемая мощность на швартовах, при положении лопастей на упоре переднего хода, кВт (л.с.)/об/мин | 117 (160) /1850 | 154 (210) /1850 | 98 (133) /1850 | 129 (175) /1850 |
| 7 | Тяга на швартовах, при положении лопастей на упоре переднего хода, кг/об/мин | 330 /1850 | 385 /1850 | 290 /1850 | 330 /1850 |
| 8 | Время полной перекладки лопастей (от упора переднего хода до упора заднего хода) не более, сек | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Момент инерции масс винта, кг*м2 | 1,85 | 2,7 | 1,8 | 2,6 |
| 10 | Масса винта в сборе, кг | 23 | 31 | 22,5 | 30,5 |